Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «ЭВМ и переферийные устройства»

на тему «Работа процессора с подпрограммами»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Никишин К.И.

Патунин Д.В.

Пенза 2025

Цель работы

Изучение особенностей выполнения команд работы с подпрограммами и передачи параметров в подпрограммы.

Задание

Задание 1: Составить программу, выполняющую обработку массива, аналогично заданию предыдущей работы, но оформленной в виде "ближней" процедуры, параметры в которую передаются через регистры.

Задание 2: Составить программу, выполняющую обработку массива, аналогично заданию предыдущей работы, но оформленной в виде "ближней" процедуры, параметры в которую передаются через стек.

Ход работы

Задание 1

Листинг:

stseg   segment para stack

dw 16 dup(?)

stseg   ends

dseg    segment para

x       dw 1, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5

y       dw ?

dseg    ends

cseg    segment para

main proc far

; Инициализация сегмента данных

assume cs:cseg, ds:dseg, ss:stseg

push ds

mov ax, 0

push ax

mov     ax, dseg

mov     ds, ax

mov     bx, offset x

mov     cx, 8

; Инициализируем y значением 0

mov     ax, 0

mov     y, ax

call    is_there_null

end_proc:

ret

main endp

is_there_null proc near

loop_start:

mov     dx, [bx]     ; Загружаем текущий элемент массива

cmp     dx, 0

je      set_y_to_one ; Если элемент равен 0, то переходим в set_y_to_one

add     bx, 2        ; Переход к следующему элементу (одно слово = 2 байта)

loop    loop_start   ; Уменьшаем CX и повторяем цикл, если CX не равен 0

ret                  ; Возврат в основную программу

set_y_to_one:

mov     ax, 1

mov     y, ax        ; Присваиваем y значение 1

ret                  ; Возврат в основную программу

is_there_null endp

cseg ends

end main

Отладка

До вызова процедуры

После входа в процедуру

После возврата из процедуры

Блок-схема

Задание 2

Листинг

stseg   segment para stack

dw 16 dup(?)

stseg   ends

dseg    segment para

x       dw 1, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5

y       dw ?

dseg    ends

cseg    segment para

main proc far

assume cs:cseg, ds:dseg, ss:stseg

push ds

mov ax, 0

push ax

mov     ax, dseg

mov     ds, ax

mov     bx, offset x

mov     cx, 8

; Инициализируем y значением 0

mov     ax, 0

mov     y, ax

; Передаём параметры в стек (адрес массива и его длину)

push    bx

push    cx

call    is_there_null

end_proc:

ret

main endp

is_there_null proc near

push    bp

mov     bp, sp

mov     bx, [bp+6]   ; Получаем адрес массива

mov     cx, [bp+4]   ; Получаем длину массива

loop_start:

mov     dx, [bx]     ; Загружаем текущий элемент массива

cmp     dx, 0

je      set_y_to_one ; Если элемент равен 0, переходим к установке y = 1

add     bx, 2        ; Переход к следующему элементу

loop    loop_start   ; Уменьшаем CX и повторяем цикл, если CX не ноль

jmp     exit_proc    ; Выход, если нулевых элементов не найдено

set_y_to_one:

mov     ax, 1

mov     y, ax        ; Присваиваем y значение 1

exit_proc:

pop     bp

ret 4                ; Освобождаем параметры из стека

is_there_null endp

cseg ends

end main

Отладка

До пуша в стек

После пуша в стек

После вызова процедуры

После пуша bp

Заносим sp в bp

Берем переменные из стека:

После pop в подпрограмме

Подпрограмма завершилась (Выполнилось ret 4)

Блок-схема

Вывод

Изучили особенности выполнения команд работы с подпрограммами и передачи параметров в подпрограммы.