Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Вывод информации на семисегментную светодиодную индикацию»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Вывод информации на семисегментную светодиодную индикацию.

Задание

1. Заполнить таблицу соответствия кодов выводимых на ССИ шестнадцатеричных цифр и их семисегментных кодов.

2. Разработать программу, осуществляющую вывод на ССИ заданного набора символов (слова). В зависимости от номера варианта выбираются последовательность символов и последовательность активации знакоместа дисплея на ССИ.  Варианты задания выбираются из таблицы в соответствии с номером бригады.

Ход работы:

- Заполнили таблицу соответствия кодов выводимых на ССИ.

| Шестнадцатеричный код | Семисегментный код |
| --- | --- |
| 0 | 1100 0000 |
| 1 | 1111 1001 |
| 2 | 1010 0100 |
| 3 | 1011 0000 |
| 4 | 1001 1001 |
| 5 | 1001 0010 |
| 6 | 1000 0010 |
| 7 | 1111 1000 |
| 8 | 1000 0000 |
| 9 | 1000 1000 |
| A | 1000 1000 |
| B | 1000 0011 |
| C | 1100 0110 |
| D | 1010 0001 |
| E | 1000 0110 |
| F | 1000 1110 |

- Разработали программу, осуществляющую вывод на ССИ заданного набора символов РОГА. В следующей последовательности 0,3,1,2.

start:

0000| 	CLR P3.3

0002| 	CLR P3.4

0004| 	MOV P1, #10001000B

0007| 	MOV P1, #0FFH

000A| SETB P3.4

000C| SETB P3.3

000E|MOV P1, #10001100B

0011| 	MOV P1, #0FFH

0014| 	CLR P3.4

0016|MOV P1, #11001110B

0019| 	MOV P1, #0FFh

001C| CLR P3.3

001E| SETB P3.4

0020| MOV P1, #11000000B

0023| 	MOV P1, #0FFH

0026| 	JMP start	

Подсчет частоты:

11+1+2+2+1+1+2+2+1+2+2+1+1+2+2+2*10-6=40000Гц

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы научились выводить информацию на семисегментную светодиодную индикацию.