Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Система команд и способы адресации»

Выполнили:

студент группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Изучение системы команд и способов адресации операндов МК MCS51.

Задание

Разработать алгоритм и программу обработки информационного массива, расположенного в памяти программ микроконтроллера.

Начальный адрес размещения массива - 58h.

Объем информационного массива – 10 байт

Ход работы:

Блок схема программы

Описание работы программы

1 Инициализация (START)

MOV R0, #058H

MOV R1, #0AH

MOV DPTR, #DATA_TABLE

MOV R0, #058H — устанавливаем указатель в RAM на адрес, куда будем копировать массив (0x58).

MOV R1, #0AH — счётчик элементов массива (10 элементов).

MOV DPTR, #DATA_TABLE — DPTR указывает на начало таблицы данных в памяти программы (ROM).

2 Заполнение массива (FILL)

CLR A

MOVC A, @A+DPTR

MOV @R0, A

INC DPTR

INC R0

DJNZ R1, FILL

CLR A — очищаем аккумулятор перед чтением.

MOVC A, @A+DPTR — читаем байт из ROM по адресу DPTR.

MOV @R0, A — записываем байт в RAM по адресу R0.

INC DPTR и INC R0 — перемещаем указатели на следующую ячейку.

DJNZ R1, FILL — уменьшаем счётчик элементов R1 и повторяем цикл, пока не скопируем все 10 элементов.

3 Подготовка к поиску

MOV R0, #058H

MOV R1, #0AH

MOV B, #00H

Сбрасываем R0 и R1 на начало массива для второго прохода.

B=0 — флаг «найдено»; пока подходящих отрицательных чисел нет.

4 Основной цикл поиска отрицательных чисел < −10 (NEXT)

MOV A, @R0

JB ACC.7, NEGATIVE

SJMP SKIP

Загружаем текущий элемент массива в аккумулятор A.

JB ACC.7, NEGATIVE — проверяем старший бит (ACC.7), чтобы определить, отрицательное число или нет.

Если число положительное — прыгаем на SKIP.

5 Обработка отрицательного числа (NEGATIVE)

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #0F6H

JNC SKIP

0F6H = -10 в 2-комплементе.

Вычитаем −10 из текущего значения. Если результат >= 0 (число ≥ −10), пропускаем элемент.

6 Первый найденный элемент или сравнение с текущим максимумом

MOV A, B

CJNE A, #00H, COMPARE

MOV A, @R0

MOV R3, A

MOV B, #01H

SJMP SKIP

Если B=0 — первый подходящий элемент, сохраняем его в R3 и устанавливаем флаг B=1.

Если B=1, переходим к COMPARE.

7 Сравнение с текущим максимальным отрицательным (COMPARE)

MOV A, R3

CLR C

SUBB A, @R0

JNC SKIP

Сравниваем текущий элемент с найденным ранее.

Если новый элемент больше (т.е. ближе к 0) — обновляем R3.

8 Обновление максимального отрицательного (NEWMAX)

MOV A, @R0

MOV R3, A

Сохраняем новый максимальный отрицательный элемент в R3.

9 Переход к следующему элементу (SKIP)

INC R0

DEC R1

JNZ NEXT

Увеличиваем указатель массива, уменьшаем счётчик и продолжаем цикл до обработки всех элементов.

10 Проверка результата (CHECK_RES)

MOV A, B

CJNE A, #01H, ERR

Если флаг B = 1 — найдено хотя бы одно подходящее число → GOOD.

Если B = 0 — подходящих чисел нет → ERR.

11 Вывод результата на индикатор

GOOD

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000010B

SJMP GOOD

Устанавливаем порты для индикации.

На 7-сегментный индикатор выводим символ «G» (Good).

Зацикливаем индикатор на бесконечный цикл.

ERR

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #10000110B

SJMP ERR

Порты устанавливаются аналогично.

На индикатор выводится «E» (Error).

Бесконечный цикл на ERR.

12 Таблица данных (ORG 0100H)

DATA_TABLE:

DB 021H   ; 33          (положительное)

DB 0F9H   ; -7          (отрицательное > -10)

DB 0E8H   ; -24         (отрицательное < -10)

DB 07AH   ; 122         (положительное)

DB 0D2H   ; -46         (отрицательное < -10)

DB 0F5H   ; -11         (отрицательное < -10)

DB 0B0H   ; -80         (отрицательное < -10)

DB 0FEH   ; -2          (отрицательное > -10)

DB 019H   ; 25          (положительное)

DB 0F0H   ; -16         (отрицательное < -10)

Программа ищет отрицательные числа < −10 (0F6H = -10).

Подходящие значения: −24, −46, −11, −80, −16.

Максимальное среди них (наименее отрицательное) = −11.

Листинг

ORG 0000H

; Точка входа программы

START:

MOV R0, #058H        ; Адрес массива в ОЗУ, куда будем копировать данные из таблицы

MOV R1, #0AH         ; Количество элементов массива = 10

MOV DPTR, #DATA_TABLE ; Указатель на таблицу исходных данных

; Заполнение массива

FILL:

CLR A                 ; Очистка аккумулятора перед загрузкой

MOVC A, @A+DPTR       ; Чтение байта из таблицы по DPTR (код из памяти программы)

MOV @R0, A            ; Сохраняем значение в массив в ОЗУ

INC DPTR              ; Переход к следующему элементу таблицы

INC R0                ; Переход к следующей ячейке массива в ОЗУ

DJNZ R1, FILL         ; Повторяем цикл, пока не скопируем все элементы

; Инициализация перед поиском

MOV R0, #058H         ; Сброс указателя на начало массива

MOV R1, #0AH          ; Количество элементов для обработки

MOV B, #00H           ; Флаг "найдено" = 0, пока отрицательных чисел < -10 нет

; Основной цикл поиска минимального отрицательного числа (< -10)

NEXT:

MOV A, @R0             ; Загружаем текущий элемент массива

; Проверка: отрицательное число? (старший бит = 1)

JB ACC.7, NEGATIVE

SJMP SKIP

NEGATIVE:

; Проверка: меньше ли -10 (0F6h = -10 в десятичной системе)

MOV A, @R0

CLR C

SUBB A, #0F6H          ; Вычисляем A - (-10)

JNC SKIP               ; Если A >= -10 → пропускаем

; Если первый найденный элемент — запоминаем

MOV A, B

CJNE A, #00H, COMPARE  ; Если уже найдено предыдущее значение, сравниваем

MOV A, @R0

MOV R3, A               ; Сохраняем первый подходящий элемент в R3

MOV B, #01H             ; Флаг "найдено" = 1

SJMP SKIP

COMPARE:

; Проверка: текущий элемент меньше, чем уже найденный? (ищем максимум среди отрицательных)

MOV A, R3

CLR C

SUBB A, @R0

JNC SKIP               ; Если текущий элемент <= найденного → пропустить

NEWMAX:

MOV A, @R0

MOV R3, A              ; Обновляем максимальный элемент среди отрицательных

SKIP:

INC R0

DEC R1

JNZ NEXT               ; Переходим к следующему элементу массива

; Проверка результата поиска

CHECK_RES:

MOV A, B

CJNE A, #01H, ERR       ; Если подходящий элемент не найден, переходим в ERR

GOOD:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000010B      ; Отобразить символ "G" на 7-сегментном индикаторе

SJMP GOOD               ; Зациклить индикатор "G"

ERR:

SETB P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #10000110B      ; Отобразить символ "E" на 7-сегментном индикаторе

SJMP ERR                ; Зациклить индикатор "E"

; Таблица данных

ORG 0100H

DATA_TABLE:

DB 021H   ; 33          (положительное)

DB 0F9H   ; -7          (отрицательное > -10)

DB 0E8H   ; -24         (отрицательное < -10)

DB 07AH   ; 122         (положительное)

DB 0D2H   ; -46         (отрицательное < -10)

DB 0F5H   ; -11         (отрицательное < -10)

DB 0B0H   ; -80         (отрицательное < -10)

DB 0FEH   ; -2          (отрицательное > -10)

DB 019H   ; 25          (положительное)

DB 0F0H   ; -16         (отрицательное < -10)

END

Работа программы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я изучил системы команд и способы адресации операндов МК MCS51.