Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Изучение команд логической группы. Ввод информации с двоичных датчиков»

Выполнили:

студент группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Изучение команд логической группы. Ввод информации с двоичных датчиков

Задание

Часть 1. Изучение команд логической группы

- Ввести в аккумулятор байт информации с механических переключателей (SW0…SW7)

- Вывести содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

- Проинвертировать заданную группу разрядов

- Вывести содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

- Сбросить заданную группу разрядов

- Вывести содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

- Установить в 1 заданную группу разрядов

- Вывести содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

Номера разрядов 0, 2, 4

Часть 2. Ввод информации с двоичных датчиков

Разработать программу опроса двоичного датчика и вывода на семисегментную индикацию информации о состоянии датчика в следующем виде:

- если на выходе датчика формируется уровень логического 0 (датчик выключен), вывести на индикацию слово «OFF»;

- если на выходе датчика формируется уровень логической 1 (датчик включен), вывести на индикацию слово «On».

В качестве датчика использовать один из разрядов блока механических переключателей (SW0…SW7). Номер опрашиваемого датчика: 8.

Разработанная программа должна представлять собой циклический процесс, в каждом цикле которого производится опрос датчика и вывод на индикацию результатов опроса.

Требуется разработать два варианта программы. В первом варианте использовать традиционный способ ввода двоичной информации с датчика (маскирование), во втором для опроса датчика использовать битовые операции.

Ход работы:

Часть 1

Код программы

START:

MOV  A, P2

MOV  P1, A

XRL  A, #00010101b	; инвертировать биты 0,2,4

MOV  P1, A

ANL  A, #11101010b	; очистить биты 0, 2, 4

MOV  P1, A

ORL  A, #015h     	; установить биты 0, 2, 4

MOV  P1, A

JMP START

Примеры работы программы:

Ввели в аккумулятор байт информации с механических переключателей (SW0…SW7) и вывели содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

Проинвертировали заданную группу разрядов и вывели содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

Сбросили заданную группу разрядов и вывели содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

Установили в 1 заданную группу разрядов и вывели содержимое аккумулятора на линейку светодиодов

Часть 2

Опрос SW2 путём маскирования

Код программы

start:

MOV A, P2

ANL A, #10000000b

JNZ OFF

ON:

CLR P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000000b    ; 'O'

MOV P1, #0FFh

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, #10101011b    ; 'n'

MOV P1, #0FFh

jmp start

OFF:

CLR P3.3

SETB P3.4

MOV P1, #11000000b    ; 'O'

MOV P1, #0FFh

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, #10001110b    ; 'F'

CLR P3.3

MOV P1, #0FFh

jmp start

Примеры работы программы:

OFF:

ON:

Опрос SW2 путём битовой операции

Код программы

start:

JB P2.7, OFF         ; Проверка 8-го датчика (бит 7 порта 2)

ON:

CLR P3.3

SETB P3.4

MOV P1,#11000000b    ; 'O'

MOV P1,#0FFh

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1,#10101011b    ; 'n'

MOV P1,#0FFh

jmp start

OFF:

CLR P3.3

SETB P3.4

MOV P1,#11000000b    ; 'O'

MOV P1,#0FFh

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1,#10001110b    ; 'F'

CLR P3.3

MOV P1,#0FFh

jmp start

Примеры работы программы:

OFF:

ON:

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы изучили команды логической группы и ввод информации с двоичных датчиков