Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП

Задание

Часть 1. Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП при реализации метода последовательных приближений.

Разработать и отладить программу ввода в последовательные ячейки памяти 10 значений аналогового сигнала. Аналого-цифровое преобразование выполнять при помощи ЦАП с применением метода последовательных приближений. Начальный адрес размещения информационного массива из 10 чисел определяется по формуле: НачАдрес=40h+№варианта.

Аналого-цифровое преобразование и запись очередного значения в память осуществлять с приходом импульсного сигнала, формируемого с

помощью одного из разрядов блока механических переключателей (SW0…SW7). Номер разряда вычисляется по формуле: №разряда=№варианта-1.

Часть 2. Ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП при реализации метода половинного деления.

Выполнить задание первой части лабораторной работы, используя в качестве алгоритма аналого-цифрового преобразования метод половинного деления.

Ход работы:

Часть 1

Код программы

START:

MOV R0, #049h

MOV R4, #10

CLR P0.7

MAIN_LOOP:

WAIT_IDLE:  JNB P2.7, WAIT_IDLE   ; ждём перехода в 1

WAIT_FALL:  JB  P2.7, WAIT_FALL   ; ждём перехода в 0

CLR A              ; A - результат

MOV R1, #080h      ; маска, 1000 0000b

SAR_LOOP:

MOV B, A           ; B = текущий результат

ORL A, R1

MOV P1, A

ACALL DELAY_SHORT

JNB P3.7, SAR_NOSET  ; если P3.7 == 0 (Uцап >= Uвх) — не устанавливаем бит

SJMP SAR_NEXT

SAR_NOSET:

MOV A, B           ; откат — не устанавливаем текущий бит

SAR_NEXT:

; Логический сдвиг маски R1 вправо (через аккумулятор)

MOV R3, A          ; сохранить текущий результат (A) во временный регистр R3

MOV A, R1          ; A = маска

CLR C

RRC A              ; логический сдвиг вправо

MOV R1, A          ; сохранить обратно в R1 (новая маска)

MOV A, R1          ; поместить маску в A для проверки нуля

JNZ SAR_CONTINUE   ; если маска != 0 => продолжаем цикл

MOV A, R3          ; восстановить результат (A = итог)

SJMP SAR_DONE_MASK ; маска = 0 => завершаем

SAR_CONTINUE:

MOV A, R3          ; восстановить результат (A)

SJMP SAR_LOOP

SAR_DONE_MASK:

MOV @R0, A

INC R0

DJNZ R4, MAIN_LOOP

SJMP $

DELAY_SHORT:

MOV R2, #0FFh

DLS1:   DJNZ R2, DLS1

RET

Примеры работы программы:

1 При Uвх = 0.17 В, код = 08

2 При Uвх = 0.27 В, код = 0D

3 При Uвх = 0.70 В, код = 23

4 При Uвх = 1.15 В, код =  3А

5 При Uвх = 1.70 В, код =  56

6 При Uвх = 2.05 В, код =  68

7 При Uвх = 2.41 В, код =  7A

8 При Uвх = 3.29 В, код =  A7

9 При Uвх = 3.66 В, код =  BA

10 При Uвх = 3.74 В, код = BE

Итог результатов:

| № | Входное напряжение Uвх , В | ADC код (hex/dec) | Расчётное напряжение Ucalc, В | Погрешность ΔU, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.17 | 08 / 8 | 0.15686275 | +0.01313725 |
| 2 | 0.27 | 0D / 13 | 0.25490196 | +0.01509804 |
| 3 | 0.70 | 23 / 35 | 0.68627451 | +0.01372549 |
| 4 | 1.15 | 3A / 58 | 1.13725490 | +0.01274510 |
| 5 | 1.70 | 56 / 86 | 1.68627451 | +0.01372549 |
| 6 | 2.05 | 68 / 104 | 2.03921569 | +0.01078431 |
| 7 | 2.41 | 7A / 122 | 2.39215686 | +0.01784314 |
| 8 | 3.29 | A7 / 167 | 3.27450980 | +0.01549020 |
| 9 | 3.66 | BA / 186 | 3.64705882 | +0.01294118 |
| 10 | 3.74 | BE / 190 | 3.72549020 | +0.01450980 |

Часть 2

Код программы:

START:

MOV R0, #049h

MOV R4, #10

CLR P0.7

MAIN_LOOP:

WAIT_IDLE:  JNB P2.7, WAIT_IDLE   ; ждём перехода в 1

WAIT_FALL:  JB  P2.7, WAIT_FALL   ; ждём перехода в 0

MOV R5, #0       ; R5 = нижняя граница (0)

MOV R6, #0FFh    ; R6 = верхняя граница (255)

MOV R7, #08      ; 8 итераций

HALV_LOOP:

MOV A, R6        ; A = верхняя граница

ADD A, R5        ; A = верхняя граница + нижняя граница

RRC A            ; A = (верхняя граница+нижняя граница)/2

MOV P1, A        ; подать mid в DAC

ACALL DELAY_SHORT

JNB P3.7, HALV_SET_HI  ; если P3.7 == 0 => Uцап >= Uвх => верхняя граница = mid

MOV R5, A              ; нижняя граница = mid

SJMP HALV_NEXT

HALV_SET_HI:

MOV R6, A

HALV_NEXT:

DJNZ R7, HALV_LOOP

MOV @R0, A

INC R0

DJNZ R4, MAIN_LOOP

SJMP $

DELAY_SHORT:

MOV R2, #0FFh

DLS1:   DJNZ R2, DLS1

RET

Примеры работы программы:

1 При Uвх = 0.17 В, код = 08

2 При Uвх = 0.27 В, код = 0E

3 При Uвх = 0.70 В, код = 24

4 При Uвх = 1.15 В, код =  3А

5 При Uвх = 1.70 В, код =  56

6 При Uвх = 2.05 В, код =  68

7 При Uвх = 2.41 В, код =  7A

8 При Uвх = 3.29 В, код =  A8

9 При Uвх = 3.66 В, код =  BA

10 При Uвх = 3.74 В, код = BE

Итог результатов:

| № | Входное напряжение, В | ADC код (hex/dec) | Расчётное напряжение, В | Погрешность, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.17 | 0x08 / 8 | 0.156863 | +0.013137 |
| 2 | 0.27 | 0x0E / 14 | 0.274510 | −0.004510 |
| 3 | 0.70 | 0x24 / 36 | 0.705882 | −0.005882 |
| 4 | 1.15 | 0x3A / 58 | 1.137255 | +0.012745 |
| 5 | 1.70 | 0x56 / 86 | 1.686275 | +0.013725 |
| 6 | 2.05 | 0x68 / 104 | 2.039216 | +0.010784 |
| 7 | 2.41 | 0x7A / 122 | 2.392157 | +0.017843 |
| 8 | 3.29 | 0xA8 / 168 | 3.294118 | −0.004118 |
| 9 | 3.66 | 0xBA / 186 | 3.647059 | +0.012941 |
| 10 | 3.74 | 0xBE / 190 | 3.725490 | +0.014510 |

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы изучили ввод аналоговых сигналов с использованием ЦАП