Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Преобразование аналогового сигнала в цифровой код с использованием АЦП»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Преобразование аналогового сигнала в цифровой код с использованием АЦП

Задание

Преобразовать аналоговый сигнал в цифровой при помощи АЦП

Ход работы:

Часть 1. Ввод аналоговых сигналов с использованием АЦП при реализации метода программного опроса.

Код программы

START:

MOV R0, #049h

MOV R4, #10

MAIN_LOOP:

WAIT_IDLE:  JNB P2.7, WAIT_IDLE   ; ждём перехода в 1

WAIT_FALL:  JB  P2.7, WAIT_FALL   ; ждём перехода в 0

WAIT_IDLE2:  JNB P2.7, WAIT_IDLE2   ; ждём перехода в 1

CLR P3.6            ; WR = 0

ACALL DELAY_SHORT

SETB P3.6           ; WR = 1  (конец импульса -> старт преобразования)

WAIT_CONV:

JB  P3.2, WAIT_CONV ; ждем, пока INTR не станет 0 (индикатор конца преобразования)

CLR P3.7            ; RD = 0 Формирование сигнала разрешения чтения АЦП

MOV A, P2           ; читаем 8-битный результат с шины данных

SETB P3.7           ; RD = 1  (заканчиваем чтение)

MOV @R0, A

INC R0

DJNZ R4, MAIN_LOOP

SJMP $

DELAY_SHORT:

MOV R2, #0FFh

DLS1:   DJNZ R2, DLS1

RET

Примеры работы программы:

1 При Uвх = 0.17 В, код = 09

2 При Uвх = 0.27 В, код = 0E

3 При Uвх = 0.70 В, код = 24

4 При Uвх = 1.15 В, код = 3B

5 При Uвх = 1.70 В, код = 57

6 При Uвх = 2.05 В, код = 69

7 При Uвх = 2.41 В, код = 7B

8 При Uвх = 3.29 В, код = A8

9 При Uвх = 3.66 В, код = BB

10 При Uвх = 3.74 В, код = BF

Итог результатов:

| № | Входное напряжение Uвх , В | ADC код (hex/dec) | Расчётное напряжение Ucalc, В | Погрешность ΔU, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.170 | 0x09 / 9 | 0.17578125 | +0.00578125 |
| 2 | 0.270 | 0x0E / 14 | 0.27343750 | +0.00343750 |
| 3 | 0.700 | 0x24 / 36 | 0.70312500 | +0.00312500 |
| 4 | 1.150 | 0x3B / 59 | 1.15234375 | +0.00234375 |
| 5 | 1.700 | 0x57 / 87 | 1.69921875 | −0.00078125 |
| 6 | 2.050 | 0x69 /105 | 2.05078125 | +0.00078125 |
| 7 | 2.410 | 0x7B /123 | 2.40234375 | −0.00765625 |
| 8 | 3.290 | 0xA8 /168 | 3.28125000 | −0.00875000 |
| 9 | 3.660 | 0xBB /187 | 3.65234375 | −0.00765625 |
| 10 | 3.740 | 0xBF /191 | 3.73046875 | −0.00953125 |

Часть 2. Ввод цифровых сигналов с использованием АЦП по прерыванию.

Листинг

ORG 0

JMP MAIN

ORG 3

JMP ISR_INT0

ORG 30h

MAIN:

MOV  R0, #049h    ; начальный адрес для записи

MOV  R4, #10      ; количество измерений

SETB IT0          ; INT0 - фронт

SETB EX0          ; разрешить INT0

SETB EA           ; глобально разрешить прерывания

MAIN_LOOP:

WAIT_IDLE:  JNB P2.7, WAIT_IDLE   ; ждём перехода в 1

WAIT_FALL:  JB  P2.7, WAIT_FALL   ; ждём перехода в 0

WAIT_IDLE2:  JNB P2.7, WAIT_IDLE2   ; ждём перехода в 1

CLR P3.6            ; WR = 0

ACALL DELAY_SHORT

SETB P3.6           ; WR = 1  (конец импульса -> старт преобразования)

DJNZ R4, MAIN_LOOP

SJMP $

; обработчик прерывания INT0

ISR_INT0:

CLR  P3.7          ; RD = 0

MOV  A, P2         ; читаем данные АЦП

SETB P3.7          ; RD = 1

MOV  @R0, A        ; сохраняем в RAM

INC  R0

RETI

DELAY_SHORT:

MOV  R2, #0FFh

DLS1:

DJNZ R2, DLS1

RET

1 При Uвх = 0.17 В, код = 09

2 При Uвх = 1.7 В, код = 57

3 При Uвх = 3.74 В, код = BF

Итог результатов:

| № | Входное напряжение Uвх , В | ADC код (hex/dec) | Расчётное напряжение Ucalc, В | Погрешность ΔU, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.170 | 0x09 / 9 | 0.17578125 | +0.00578125 |
| 2 | 1.700 | 0x57 / 87 | 1.69921875 | −0.00078125 |
| 3 | 3.740 | 0xBF /191 | 3.73046875 | −0.00953125 |

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы изучили преобразование аналогового сигнала в цифровой код с использованием АЦП