Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Табличные преобразования»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Название

Табличные преобразования

Задание

В аккумуляторе хранится байт.

- Выделить младшую тетраду (A & 0Fh) и, используя её как адрес, получить из таблицы соответствующий 7-сегментный код. Полученный код вывести на младший индикатор.

- Затем выполнить операцию обмена тетрад (SWAP A), снова выделить младшую тетраду (A & 0Fh) и вывести полученный по таблице 7-сегментный код на старший индикатор.

- Таблица 7-сегментных кодов должна быть размещена в оперативной памяти (ОП), начиная с адреса 69h.

Ход работы:

Код программы

START:

ACALL INIT_TABLE

MAIN:

MOV A, #0A9H

ACALL DISPLAY

SJMP MAIN

INIT_TABLE:

MOV R0, #069H

MOV R1, #10H

MOV DPTR, #DATA_TABLE  ; Указатель на таблицу в ПЗУ

FILL:

CLR A                   ; Очистка аккумулятора перед загрузкой

MOVC A, @A+DPTR         ; Чтение байта из ПЗУ

MOV @R0, A              ; Запись в ОЗУ

INC DPTR                ; Переход к следующему элементу таблицы

INC R0                  ; Переход к следующей ячейке массива в ОЗУ

DJNZ R1, FILL

RET

DISPLAY:

PUSH ACC             ; Сохраняем значение аккумулятора

; Младшая тетрада

ANL A, #0FH          ; Оставляем младшие 4 бита

MOV R0, #069H

ADD A, R0

MOV R0, A

MOV A, @R0           ; Получаем 7-сегментный код

SETB P3.3

CLR P3.4

MOV P1, A

ACALL DELAY

; Старшая тетрада

POP ACC              ; Восстанавливаем исходное значение

SWAP A               ; Меняем старшую и младшую тетрады

ANL A, #0FH

MOV R0, #069H

ADD A, R0

MOV R0, A

MOV A, @R0

CLR P3.3

SETB P3.4

MOV P1, A

ACALL DELAY

RET

DELAY:

MOV R2, #0FFH

D1:     DJNZ R2, D1

RET

DATA_TABLE:

DB 11000000B ; 0

DB 11111001B ; 1

DB 10100100B ; 2

DB 10110000B ; 3

DB 10011001B ; 4

DB 10010010B ; 5

DB 10000010B ; 6

DB 11111000B ; 7

DB 10000000B ; 8

DB 10010000B ; 9

DB 10001000B ; A

DB 10000011B ; B

DB 11000110B ; C

DB 10100001B ; D

DB 10000110B ; E

DB 10001110B ; F

END

Примеры работы программы:

1 A = A9h

2 A = 12h

3 A = 8Fh

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы изучили табличные преобразования