Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Ввод информации с клавиатуры матричного типа в микроконтроллерных системах»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Цель работы: изучение методов вывода ASCII кода нажатой клавиши в память.

Ход работы

Метод программного опроса:

Листинг программы:

main:

CALL asciiTable

MOV R1, #69h

MOV R2, #0Ah

start:

MOV R0, #0			; очистить R0 - первая клавиша имеет номер 0

CLR F0

; опрос строки0

SETB P0.3			; установить строку3

CLR P0.0			; сбросить строку0

CALL colScan		; вызвать подпрограмму проверки столбцов

JB F0, finish		; | если F0 установлен - перейти к концу программы

; | (так как нажатая клавиша найдена и её номер в R0)

; опрос строки1

SETB P0.0			; установить строку0

CLR P0.1			; сбросить строку1

CALL colScan		; вызвать подпрограмму проверки столбцов

JB F0, finish		; | если F0 установлен - перейти к концу программы

; | (так как нажатая клавиша найдена и её номер в R0)

; опрос строки2

SETB P0.1			; установить строку1

CLR P0.2			; сбросить строку2

CALL colScan		; вызвать подпрограмму проверки столбцов

JB F0, finish		; | если F0 установлен - перейти к концу программы

; | (так как нажатая клавиша найдена и её номер в R0)

; опрос строки3

SETB P0.2			; установить строку2

CLR P0.3			; сбросить строку3

CALL colScan		; вызвать подпрограму проверки столбцов

JB F0, finish		; | если F0 установлен - перейти к концу программы

; | (так как нажатая клавиша найдена и её номер в R0)

JMP start			; | вернуться к опросу строки0

; | (поэтому строка3 установлена в начале программы

; | — когда программа прыгает к началу, строка3 только что была опрошена)

asciiTable:

MOV R0, #10h

MOV @R0, #23h; #

INC R0

MOV @R0, #30h; 0

INC R0

MOV @R0, #2Ah; *

INC R0

MOV @R0, #39h; 9

INC R0

MOV @R0, #38h; 8

INC R0

MOV @R0, #37h; 7

INC R0

MOV @R0, #36h; 6

INC R0

MOV @R0, #35h; 5

INC R0

MOV @R0, #34h; 4

INC R0

MOV @R0, #33h; 3

INC R0

MOV @R0, #32h; 2

INC R0

MOV @R0, #31h; 1

RET

finish:

MOV A, R0

ADD A, #10h

MOV R0, A

MOV A, @R0

MOV @R1, A

INC R1

JNB P3.3, $

SETB P0.0

SETB P0.1

SETB P0.2

SETB P0.3

DJNZ R2, start

JMP $

; подпрограмма проверки столбцов

colScan:

JNB P0.4, gotKey	; если столбец0 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

JNB P0.5, gotKey	; если столбец1 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

JNB P0.6, gotKey	; если столбец2 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

RET					; возврат из подпрограммы — клавиша не найдена

gotKey:

SETB F0				; клавиша найдена — установить F0

RET					; и вернуться из подпрограммы

Результат работы программы:

ASCII-код нажатых клавиш находятся в массиве, начиная с 69 адреса.

Порядок символов – #0*9876543

Метод по прерыванию:
Листинг программы:

ORG 0

JMP main

ORG 13H

JMP ISR_INT1

asciiTable:

MOV R0, #10h

MOV @R0, #23h; #

INC R0

MOV @R0, #30h; 0

INC R0

MOV @R0, #2Ah; *

INC R0

MOV @R0, #39h; 9

INC R0

MOV @R0, #38h; 8

INC R0

MOV @R0, #37h; 7

INC R0

MOV @R0, #36h; 6

INC R0

MOV @R0, #35h; 5

INC R0

MOV @R0, #34h; 4

INC R0

MOV @R0, #33h; 3

INC R0

MOV @R0, #32h; 2

INC R0

MOV @R0, #31h; 1

RET

main:

CALL asciiTable

SETB EX1

SETB EA

MOV R1, #69h

MOV R2, #0Ah

start:

MOV R0, #0

clr F0

; опрос строки0

SETB P0.3			; установить строку3

CLR P0.0			; сбросить строку0

CALL add3           ; R0 = R0 + 3

JB F0, finish

; опрос строки1

SETB P0.0			; установить строку0

CLR P0.1			; сбросить строку1

CALL add3           ; R0 = R0 + 3

JB F0, finish

; опрос строки2

SETB P0.1			; установить строку1

CLR P0.2			; сбросить строку2

CALL add3           ; R0 = R0 + 3

JB F0, finish

; опрос строки3

SETB P0.2			; установить строку2

CLR P0.3			; сбросить строку3

CALL add3           ; R0 = R0 + 3

JB F0, finish

JMP start

add3:

MOV A, R0

ADD A, #03h

MOV R0, A

RET

finish:

DJNZ R2, start

JMP $

ISR_INT1:

CALL colScan

mov A, R0

add A, #10h

mov R0, A

mov A, @R0

mov @R1, A

inc R1

jnb p3.3, $

RETI

; подпрограмма проверки столбцов

colScan:

JNB P0.4, gotKey	; если столбец0 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

JNB P0.5, gotKey	; если столбец1 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

JNB P0.6, gotKey	; если столбец2 обнулён — клавиша найдена

INC R0				; в противном случае перейти к следующей клавише

RET					; возврат из подпрограммы — клавиша не найдена

gotKey:

SETB F0				; клавиша найдена — установить F0

RET					; и вернуться из подпрограммы

Результат работы программы:

ASCII-код нажатых клавиш находятся в массиве, начиная с 69 адреса.

Порядок символов – #0*9876543

Вывод: в данной лабораторной работе изучены методы вывода ASCII кода нажатой клавиши в память.