Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Ввод-вывод данных через последовательный порт»

Выполнили:

студенты группы 22ВВП1

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С.

Приняли:

Бычков А. С

Никишин К. И.

Пенза 2025

Цель работы: изучение методов ввода-вывода данных через последовательный порт.

Ход работы

Разработать программу, осуществляющую ввод-вывод данных через последовательный порт.

Листинг программы:

;Определяем режим работы интерфейса: режим 8 битового байта

CLR SM0

SETB SM1

;Настройка удвоенной скорости. Устанавливаем SMOD в единицу.

;SMOD - бит управления скоростью в регистре PCON (Power Control)

MOV A, PCON

SETB ACC.7

MOV PCON, A

;Разрешение приема (Включаем UART)

;Находится в SCON

SETB REN

;Настройка таймера на 13 мкс

MOV TMOD, #20H	; Timer mode register - режим 2 (8битный автоперегрузка (M1=1,M0=0))

MOV TH1, #243	; Регистр переполнения (автоматически копируется в TL1 при переполнении)

MOV TL1, #243	; Счетчик

SETB TR1		; Запуск счетчика (6 бит в TCON)

MOV R1, #47H

MOV R0, #0AH

RX:

;Ожидание приема

JNB RI, $

CLR RI

;Чтение символа окончания

MOV A, SBUF

;Проверка паритета

JNB ACC.7, rNPar

CLR ACC.7

JNB P, rEPar

MOV B, #10H

JMP rNPar

rEPar:

MOV B, #11H

rNPar:

;Сохранение данных

MOV @R1, A

INC R1

;Проверка окончания чтения

DEC R0

MOV A, R0

JNZ RX

;Запрет приема

CLR REN

;Адрес данных

MOV R1, #47H

;Символ окончания

MOV R0, #51H

MOV @R0, #00H

;Счетчик кол-ва данных

MOV R0, #0BH

TX:

;Чтение данных

MOV A, @R1

INC R1

;Добавление бита четности

JNB B.4, tNPar

MOV C, P

JNB B.0, tEPar

CPL C

tEPar:

MOV ACC.7, C

tNPar:

;Отправка данных

MOV SBUF, A

;Ожидание окончания отправки

JNB TI, $

CLR TI

;Проверка окончания отправки

DEC R0

MOV A, R0

JNZ TX

finish:

JMP $

Результат работы программы:

В режиме No Parity:

В режиме Odd Parity:

В режиме Even Parity:

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены методов ввода-вывода данных через последовательный порт.