Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»






ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 9

по дисциплине «Проектирование ПО микропроцессорных систем»

на тему «Вывод данных через LCD - модуль»

Выполнили ст. гр. 22ВВП1:

Хоссейни Нежад С.А.С.М.

Захаров А. С

Приняли:

Бычков А. С.

Никишин К.И.

Пенза 2025

Цель работы: изучение методов вывода данных через LCD-модуль.

Ход работы

Разработали программу для вывода на LCDмодуль

Листинг программы:

;Определяем режим работы интерфейса: режим 8 битового байта

CLR SM0

SETB SM1

;Настройка удвоенной скорости. Устанавливаем SMOD в единицу.

;SMOD - бит управления скоростью в регистре PCON (Power Control)

MOV A, PCON

SETB ACC.7

MOV PCON, A

;Разрешение приема

;Разрешить получать байты через UART

;Находится в SCON

SETB REN

;Настройка таймера

MOV TMOD, #20H	; Timer mode register - режим 2 (8 битный автоперегрузка (M1=1,M0=0))

MOV TH1, #243	; Регистр переполнения (автоматически копируется в TL1 при переполнении)

MOV TL1, #243	; Счетчик

SETB TR1		; Запуск счетчика (6 бит в TCON)

MOV R1, #49H

MOV R0, #0AH

RECEIVE_BYTE:

;Ожидание приема

JNB RI, $		; Ждем, пока установится RI (байт получен).

CLR RI			; Необходимо очистить RI перед следующим приемом

MOV A, SBUF		; Считываем полученный байт из буфера UART

; Управление четностью

; Если ACC.7 = 0 -> отсутствует бит паритета -> пропустить обработку

; Если ACC.7 = 1 -> включен бит паритета:

;     - Очистить ACC.7 чтобы восстановить исходные 7/8 биты данных

;     - Используем флаг P для определения фактической паритета данных

;     - Сохраняем флаги режима паритета в регистре B:

;           B.4 = 1 -> Паритет включен

;           B.0 = 0/1 -> четное/нечетное

JNB ACC.7, STORE_BYTE	; Если бит 7 = 0 -> паритет не включен -> пропускаем проверки

CLR ACC.7				; Удалить бит паритета из полученного значения

JNB P, PARITY_EVEN		; Если P=0 - четное число единиц - паритет четный

; Нечетный паритет

MOV B, #10H				; B = 00010000b - паритет включен, нечетный режим

SJMP STORE_BYTE

PARITY_EVEN:

MOV B, #11H				; B = 00010001b - паритет включен + правило инвертирования

STORE_BYTE:

;Сохранение данных

MOV @R1, A

INC R1

;Проверка окончания чтения

DEC R0

MOV A, R0

JNZ RECEIVE_BYTE					; Если ожидается больше байт - продолжить прием

CLR REN								; Запрет приема после завершения приема

MOV R1, #49H               ; Сбросить указатель на начало    данных

;-------------------------------------------------------------

; Инициализация LCD (4-битный интерфейс)

; Порт P1:

;   P1.3 = RS (Register Select: 0-инструкции, 1-данные)

;   P1.2 = E  (Enable, строб)

;   P1.7-P1.4 = DB7-DB4 (старшие 4 бита данных)

; Все команды отправляются двумя полубайтами (старший полубайт первым)

;-------------------------------------------------------------

CLR P1.3                   ; RS=0 - режим инструкций

;===============================================================================

; ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ — ПЕРЕХОД В 4-БИТНЫЙ РЕЖИМ

; Требуется последовательность из 3-х отправок старшего полубайта

;===============================================================================

; Первый старший полубайт: 0010b - запрос 4-битного режима

CLR P1.7                  ; DB7=0

CLR P1.6                  ; DB6=0

SETB P1.5                 ; DB5=1

CLR P1.4                  ; DB4=0

SETB P1.2                 ; E=1

CLR  P1.2                 ; E=0

CALL delay

; Второй идентичный старший полубайт: требуется по протоколу инициализации

SETB P1.2                 ; E=1

CLR  P1.2                 ; E=0

; Третий полубайт (младшая часть команды установки функции): N=1, F=0

SETB P1.7           ; DB3=1 (N=1 - 2 строки)

; DB2..DB0 оставлены =0 (F=0 - матрица 5x8)

SETB P1.2                 ; E=1

CLR  P1.2                 ; E=0

CALL delay

;===============================================================================

; УСТАНОВКА РЕЖИМА ВВОДА — ИНКРЕМЕНТ КУРСОРА, БЕЗ СДВИГА ДИСПЛЕЯ

; Команда: 0000 0110b

;===============================================================================

; Старший полубайт = 0000

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

SETB P1.2                 ; E=1

CLR  P1.2                 ; E=0

; Младший полубайт = 0110 (I/D=1 - инкремент, S=0 - без сдвига)

SETB P1.7           ; DB3=1 - идентифицирует тип команды

SETB P1.6           ; DB2=1 - инкремент курсора

; DB1=0 (S=0 - без сдвига дисплея)

; DB0=0

SETB P1.2                 ; E=1

CLR  P1.2                 ; E=0

CALL delay

;===============================================================================

; УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЛЕЕМ — ДИСПЛЕЙ ВКЛ, КУРСОР ВКЛ, МИГАНИЕ ВКЛ

; Команда: 0000 1111b

;===============================================================================

; Старший полубайт = 0000

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

SETB P1.2

CLR  P1.2

; Младший полубайт = 1111 (D=1, C=1, B=1)

SETB P1.7           ; DB3=1

SETB P1.6           ; DB2=1 - дисплей включен

SETB P1.5           ; DB1=1 - курсор включен

SETB P1.4           ; DB0=1 - мигание включено

SETB P1.2

CLR  P1.2

CALL delay

;===============================================================================

; СДВИГ КУРСОРА/ДИСПЛЕЯ — ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА ВПРАВО

; Команда: 0001 0110b (сдвиг курсора вправо)

;===============================================================================

; Старший полубайт = 0000

CLR P1.7

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

SETB P1.2

CLR  P1.2

; Младший полубайт = 0110 (S/C=0 - двигать курсор, R/L=1 - вправо)

CLR P1.7            ; DB3=0 - сдвиг курсора, не дисплея

SETB P1.6           ; DB2=1 - сдвиг вправо

SETB P1.5           ; DB1=1 (не используется)

CLR P1.4            ; DB0=0

SETB P1.2

CLR  P1.2

CALL delay

;===============================================================================

; ОТПРАВКА ПРИНЯТЫХ ДАННЫХ НА LCD (RS=1 - режим данных)

;===============================================================================

SETB P1.3           ; RS=1 - режим данных (отправка символов)

MOV R1, #49H        ; Указатель на начало буфера ASCII

MOV R2, #00H        ; Счетчик символов в текущей строке

MOV R3, #20H        ; Счетчик оставшихся символов (32 символа максимум)

;-------------------------------------------------------------

; Основной цикл вывода на дисплей

;-------------------------------------------------------------

DISPLAY_LOOP:

MOV A, @R1          ; Загрузить байт из буфера

JZ FINISH           ; Если 0x00 - конец строки - завершить

MOV A, R3           ; Проверить, остались ли символы для вывода

JZ FINISH           ; Если R3=0 - завершить

; Проверка перехода на вторую строку

CJNE R2, #16, SEND_CHAR ; Если выведено меньше 16 символов, продолжить

CALL setLine2           ; Перейти на вторую строку дисплея

MOV R2, #00H            ; Сбросить счетчик символов в строке

; Отправка символа на дисплей

SEND_CHAR:

MOV A, @R1          ; Загрузить символ для отправки

CALL sendCharacter  ; Отправить ASCII символ на LCD

INC R1              ; Следующий символ

INC R2              ; Увеличить счетчик символов в текущей строке

DEC R3              ; Уменьшить счетчик оставшихся символов

JMP DISPLAY_LOOP    ; Продолжить вывод

FINISH:

JMP     $

;===============================================================================

; sendCharacter — ОТПРАВКА ОДНОГО ASCII СИМВОЛА В 4-БИТНОМ РЕЖИМЕ

; Отправляет старший полубайт, затем младший

;===============================================================================

sendCharacter:

; Старший полубайт (ACC.7..ACC.4)

MOV C, ACC.7        ; Перенести 7-й бит аккумулятора в перенос

MOV P1.7, C         ; Установить DB7

MOV C, ACC.6        ; Перенести 6-й бит

MOV P1.6, C         ; Установить DB6

MOV C, ACC.5        ; Перенести 5-й бит

MOV P1.5, C         ; Установить DB5

MOV C, ACC.4        ; Перенести 4-й бит

MOV P1.4, C         ; Установить DB4

SETB P1.2

CLR P1.2

; Младший полубайт (ACC.3..ACC.0)

MOV C, ACC.3        ; Перенести 3-й бит

MOV P1.7, C         ; Установить DB7

MOV C, ACC.2        ; Перенести 2-й бит

MOV P1.6, C         ; Установить DB6

MOV C, ACC.1        ; Перенести 1-й бит

MOV P1.5, C         ; Установить DB5

MOV C, ACC.0        ; Перенести 0-й бит

MOV P1.4, C         ; Установить DB4

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

RET

;===============================================================================

; delay — КОРОТКАЯ ПРОГРАММНАЯ ЗАДЕРЖКА

;===============================================================================

delay:

MOV R0, #50         ; Загрузить счетчик задержки

DJNZ R0, $          ; Уменьшать R0 до 0 (внутренний цикл)

RET                 ; Возврат из подпрограммы

;===============================================================================

; setLine2 — ПЕРЕХОД НА ВТОРУЮ СТРОКУ LCD

; Устанавливает DDRAM адрес на начало второй строки (40H)

;===============================================================================

setLine2:

CLR P1.3            ; RS=0 - режим команд

; команда 1100 0000b

; Старший полубайт = 1100

SETB P1.7           ; DB7=1 (признак команды установки адреса)

SETB P1.6           ; DB6=1 (бит 6 адреса = 1 для второй строки)

CLR P1.5            ; DB5=0

CLR P1.4            ; DB4=0

; Отправить старший полубайт

SETB P1.2

CLR P1.2

; Младший полубайт = 0000

CLR P1.7            ; DB3-0 = 0000 (остальные биты адреса)

CLR P1.6

CLR P1.5

CLR P1.4

; Отправить младший полубайт

SETB P1.2

CLR P1.2

CALL delay

SETB P1.3

RET

Результат работы программы:

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы вывода данных через LCD-модуль.